淮安港盱眙港区河桥去冯港河码头工程可行性研究

地形测量技术要求

- 一、测量目的

为了进行淮安港盱眙港区冯港河码头工程可行性研究工作，需开展本次陆域及水下地形测量工作。项目位于盱眙县西侧。

冯岗河码头

图1 项目地理位置

- 二、测量工作内容

1）地形平面图

本次地形测量工作，在原有测量成果基础上，主要进行1:1000水深地形图测量。测量坐标系统采用国家大地2000坐标系统，高程系统采用1985国家高程基准。地形图测量工作应符合《水运工程测量规范》（JTS131-2012）的有关规定实行。

2）河床横断面图规格

1. 平面与高程系统同地形图；

2. 河床横断面间距100米；

3. 横断面图水平比例尺为1:500，垂直比例尺为1:100；

4. 等高距：1米；

5.河床横断面图，横断面编号由上游向下游以流水依次编号（面对下游左边为左，右边为右）、流水号前冠以“FGHCS - XX”。

为完成上述测绘所需的平面、高程控制测量，应按有关规范的要求进行。

3）测量控制点

提供测量控制点，要求至少布设3个相应等级的水准点和平面控制点，并给出控制点的具体位置详图及标识。（应通视良好，为永久性）。

- 三、测量工作要求：

1、图式符合《1：1000地形测量图式》；

2、测区内交叉建筑物，如：桥、涵、闸、等及道路、河流、沟渠、冲沟及相关地物均应按1:1000相应的精度测绘；

3、水深测量应符合《水运工程测量规范》（JTS131-2012）中关于水深测量的要求，主测线垂直河道走向，平行布设，测深线间距

4、矢量化图形文件类型应为AutoCAD可接收的DWG文件格式，其文件名应与图号相一致，字库应同时提交。

5、平面坐标系以南北方向作为X轴，指北者为正；东西方向作为Y轴，指东者为正。

6、地形图和横断面图坐标系应统一，并与AutoCAD中世界坐标系一致，

7、控制点埋设必须按规范要求设置，不得采用红漆任意涂刷。测量控制点引测的坐标点精度必须符合规范要求。

8、其它不作具体规定；但各图格式应保持一致，符合相应的规范和技术要求。

- 四、进度要求

测量最终成果20天内提供。

要求提交的成果

1）1：1000水下及陆上地形图，以及河床断面图；

2）地形测量报告(含控制点成果表)；

3）控制点成果。

2022.08